GW-PR-308被动红外入侵探测器（吸顶）使用说明书

GW-PR-308被动红外入侵探测器（吸顶）说明书采用双元红外传感器结合先进的数字信号处理技术，具有温度补偿功能，其原理是通过检测人体辐射的红外热能而启动主机报警。具有受环境影响小，误报率低，安全可靠等特点，吸顶安装，隐蔽美观，适合客厅、走廊等区域的防范。

产品特性

·自动温度补偿

·抗白光干扰

·抗电磁干扰，误报率低

·单片机智能数码处理

·防宠物

·两级红外增益可调

·安装方便，美观大方

技术参数

工作电源：9V-15V

待机电流：≤25mA

报警电流：≤10mA

工作温度：-10℃~+50℃

传感器类型：双元热释电红外传感器

安装方式：吸顶

安装高度：3-5m

探测距离：直径6-8m

探测角度：360°

产品重量：125g

产品尺寸：125mm(直径)*33mm（厚度）

红外扇区图                                    部件说明图

安装与使用

- 安装

- 接线

- 使用

安装好探测器后，指示灯每隔一秒闪烁一次，探测器进入上电封锁。100秒后，指示灯停止闪烁，探测器进入正常监控状态。此时用户可在其覆盖的区域内进行步行测试，LED指示灯点亮，同时探测器启动主机报警。用户可根据需要调整探测器的安装位置，以获取最佳的探测效果。LED跳针是控制LED指示灯是否有指示，不影响探测器正常工作。

注意事项

- 请按说明正确的安装和使用，不可触摸传感器表面，以免影响探测器灵敏度，如需清洁传感器，请断开电源后用软布沾少许酒精擦拭。

- 应避免在温度短时间内变化过大的环境下使用，以减少误报的发生

- 本产品可以减少事故的发生，但不能确保万无一失，为了您的安全，除了正确使用本产品外，在日常还要提高警惕，加强安全防范意识。