GW-PR-406被动红外入侵探测器（幕帘）使用说明书

- 概述

GW-PR-406被动红外入侵探测器（幕帘）采用双元红外探测器结合先进的数字信号处理技术，具有自动温度补偿功能，其原理是通过检测人体辐射的红外热能而启动主机相应报警，具有受环境影响小，误报率低等特点。本产品外形小巧，简洁大方，安装方便，适用于窗户、走廊等场所的防护。

- 功能特点

□双元红外传感器、灵敏度高             □二级灵敏度设置

□单片机智能数码处理                   □抗电磁干扰，误报率低

□双通道智能信号处理                   □报警输出常开常闭可选择

□外观小巧、安装方便

- 技术参数

☆工作电压：DC10~15V                  ☆探测角度：6°

☆待机电流：≤25mA                    ☆外形尺寸：75mm*36mm*33mm

☆探测距离：6米                       ☆防拆开关：常闭

☆上电封锁时间：60秒                  ☆工作温度：-20℃+60℃

- 防范区域图

- 结构说明

灵敏度跳帧：短路帽插在“H”位置，探测灵

敏度高；插在“L”位置，探测灵敏度较低；

建议在满足使用要求的情况下，尽可能将探

灵敏度降低。出厂默认插在“H”位置。

单双脉冲模式跳帧（PULSE 2P/1P）:短路帽插

上，为双脉冲模式，短路帽不插，为单脉冲

模式。单脉冲模式比双脉冲模式明敏的多，

出厂默认为双脉冲模式。改变状态时，需重

新上电。

继电器常开常闭跳针（RELAY NC/NO）：短路

帽插上，为常闭输出，短路帽不插，为常开

输出。出厂默认为常闭输出，改变状态上，

需重新上电。

指示灯使能跳针（LED NO/OFF）：短路帽插上，则探测器报警时指示灯亮5s后关闭；短路帽不插，探测器报警时指示灯不亮。

- 安装于调试

1、安装要求

人体相对于探测器镜片横向运动时红外探测灵敏度最高，而纵向运动灵敏度较差，所以安装时应注意探测器和水平面的夹角和高度，这对防护区域有很大的影响，安装高度约2-3.6m。

- 安装调试

探测器安装完成后上电，指示灯每秒闪烁一次，探测器进入上电封锁。60秒后，指示灯停止闪烁，探测器进入正常监控状态。此时用户可在其覆盖区域内进行步行测试，LED指示灯点亮，同时探测器发射无线报警信号通知无线主机。用户可根据需要选择探测灵敏度及单/双脉冲，以获得最佳的探测效果。“LED ON/OFF”跳针是控制LED指示灯是否有指示，不影响探测器正常工作。

- 注意事项

- 请按说明正确的安装和使用，不可触摸传感器表面，以免影响探测器灵敏度，如需清洁传感器，请断开电源后用软布沾少许酒精擦拭。

- 应避免在温度变化过大的环境下使用，以减少误报的发生。

- 本产品可以减少事故的发生，但不能确保万无一失。为了您的安全，除了正确使用本产品外，在日常还要提高警惕，加强安全防范意识。